- 已知一个三级的内存架构（L1，L2，内存），其中L1的访问时间为1轮,平均在1000次对数据的访问中，在L1命中的次数为900。

  - 如果L1的平均访问时间为7轮，计算L2的平均访问时间；

  - 沿用上面的条件，如果内存的访问时间为200轮，L2的访问时间为60轮，计算平均在1000次数据访问中，需要访问内存的次数；

  - 如果LOAD指令占总指令的20%，计算CPI。

- 假设一个计算机按字节寻址，cache的大小为四行，每行的大小为1个字节，采用二路组相联映射，对于在地址0-7上的数据，按照以下顺序进行访问：2，6，7，1，7，3，4。

  - 采用FIFO替换策略，最后cache中的内容是多少？

  - 采用LRU替换策略，最后cache中的内容是多少？

- 假设Memory按字节编址，内存总大小为4GB，主存块大小为4KB，cache采用四路组相联，LRU替换，写回策略。Cache能存储4MB数据。

  - 主存地址是如何划分的？

  - Cache有多少组？

  - 求Cache总大小。

- 有如下 C 语言程序段：

for (k=0; k<100; k++)

a[k] = a[k] + 1;

若数组 a 及变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，数据 Cache 采用二路组相联映射方式，数据区大小为 64B、块大小为 16B，该程序段执行前 Cache 为空，该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache miss次数为？

- 假设 Memory 按字节编址，cache 共 32 行，采用 4 路组关联映射方式，主存块大小为 64Bytes，所有编号都从 0 开始，Memory 中第 1763 号单元所在主存块对应的Cache 组号是？

- 下列哪种方法可以减小miss惩罚：（）

- 路预测（Way prediction）

- 流水线缓存访问(Pipelined Cache Access)

- 多bank缓存（Multibanked caches）

- 关键词优先和提前重启（Critical word first and early restart）

- 以下为一段循环代码：

for(i=0;i<N-1;i++){

…=A[i];

…

}

假设每次循环消耗10个cycles，内存延迟为100个cycles，cache块大小为4个字，为代码添加预取（prefetching）策略，该如何修改以上代码，以达到最优效果？

Prefetching示例：

for(i=0;i<N-1;i++){

prefetch(A[i+1]) //预取第i+1个数据

…=A[i];

…

}